附录A

（资料性附录）

各种能源、耗能工质折标准煤参考系数

表A.1给出了各种能源、耗能工质折标准煤的参考系数。

表A.1    各种能源、耗能工质折标准煤参考系数

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  |  | 20908(5000 kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344(6300 kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 其他洗煤 |  | a.洗中煤 | 8363(2000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg |
|  |  | b.煤泥 | 8363 kJ/kg～12545 kJ/kg (2000～3000) kcal/kg | 0.2857～0.4286 kgce/kg |
| 焦炭、石油焦 |  |  | 28435 kJ/kg (6800 kcal/kg) | 0.9714 kgce/kg |
| 电极糊 |  |  | 25090kJ/kg（6000 kcal/kg） | 0.8571 kgce/kg |
| 原油、燃料油 |  |  | 41816kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43070kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43070kJ/kg （10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42652kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 kgce/kg |
| 焦炉煤气 |  |  | 16726 kJ/m3～17981 kJ/m3 (4000～4300) kcal/kg | 0.5714～0.6143 kgce/m3 |
| 其他 煤气 | a.发生炉煤气 |  | 5227 kJ/m3 (1250 kcal/m3) | 0.1786 kgce/m3 |
|  | b.压力气化煤气 |  | 15054 kJ/m3 (3600 kcal/m3) | 0.5143 kgce/m3 |
|  | c.水煤气 |  | 10454 kJ/m3 (2500 kcal/m3) | 0.3571 kgce/m3 |
| 煤焦油 |  |  | 33453 kJ/ kg（8000 kcal/m3） | 1.1429 kgce/ kg |
| 粗苯 |  |  | 41816 kJ/ kg（10000/m3 kcal） | 1.4286 kgce/ kg |
| 热力(当量值) |  |  | － | 0.03412kgce/MJ |
| 电力(当量值) |  |  | 3600 kJ/（kW•h）[860 kcal/（kW•h）] | 0.1229kgce/（kW•h） |
| 密闭电石炉炉气 |  |  | 11119KJ/m3(2659 kcal/m3) | 0.3798 kgce/m3 |
| 石灰 |  |  | 5225.13（125х105 kcal）MJ /t | 0.179tce/t |
| 蒸汽（低压） |  |  | 3763 MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286 tce/t |
| 外购水 |  |  | 2.51MJ /t（600Kcal/t） | 0.0857 kgce/t |
| 软水 |  |  | 14.23 MJ /t（3400Kcal/t） | 0.4857 kgce/t |
| 除氧水 |  |  | 28.45 MJ /t（6800Kcal/t） | 0.9714 kgce/t |
| 压缩空气 |  |  | 1.17 MJ / m3（280Kcal/ m3） | 0.0400 kgce/ m3 |
| 鼓风 |  |  | 0.88 MJ / m3（210Kcal/ m3） | 0.0300 kgce/ m3 |
| 氧气 |  |  | 11.72MJ / m3（2800Kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气 |  |  | 19.66 MJ / m3（4700Kcal/ m3） | 0.6714 kgce/ m3 |
| 二氧化碳气 |  |  | 6.28 MJ / m3（1500Kcal/ m3） | 0.2143kgce/ m3 |