中国电石工业协会信息部主办    第八期（2017年2月24日）

网站：www.cciac.org.cn          邮箱：ccia00＠126.com

电石交流群：	QQ192598097        电石报表群：QQ328632618

电话：010-84885707              传真：010-84885707

责任编辑：蒋顺平                编辑：郭永明

目   次

目前我国电石行业技术装备优势……………………………………………2

2016年12月份全国电石产品产量…………………………………………4

2016年12月份全国PVC产品产量…………………………………………4

煤制乙二醇“落魄”龙头企业亏损…………………………………………5

内蒙古一化工公司爆炸致2死4伤…………………………………………6

目前我国电石行业技术装备优势

我国发展电石产业已有80多年历史，在这期间，国内先后从前苏联、挪威、日本、德国等国家引进了多种不同类型、不同规模的电石炉及其配套装备。特别是80年代末，我国从挪威埃肯公司引进的25500千伏安密闭式电石炉及气烧石灰窑系统，为若干年后电石装置的大型化、密闭炉奠定了基础。但是，国内企业在消化吸收引进技术方面也付出了高昂的“学费”。大部分引进装置“水土不服”，不能满足国内原材料和工艺的要求。直到2000年以后，通过不断地改进和完善，国内企业才突破了密闭化电石生产工艺的瓶颈，开发出适合中国原材料特色的国产大型密闭炉及其配套装备。

近年来，随着产能的持续扩张，国内密闭式电石工艺及其配套装备的技术水平也取得长足发展。特别是2009年大连重工和新疆天业联合推出40500千伏安密闭炉后，大大促进了大型密闭炉的研发和建设。大型密闭式电石炉、电石炉气生产化工产品、出炉机器人等一批先进技术装备的研发和推广应用，大幅提高了电石行业整体的节能减排和安全生产水平。以新疆中泰为代表的一批龙头企业，其技术装备、节能减排、生产管理水平已超越欧洲和日本等国的电石企业，达到世界一流。同时，行业涌现出一批集设计、制造、安装、施工于一体的，具有国际先进水准的配套服务企业，培育出一支管理经验丰富、技术精湛的人才队伍，为我国由电石大国向电石强国迈进打下了坚实基础。

大型密闭式电石炉。密闭式电石炉运行时与空气隔绝，料面上不发生燃烧，热能损失较小，产生的一氧化碳可以收集起来作为燃料使用或用于生产化工产品。因此，相对于内燃式电石炉，密闭炉的节能减排效果非常明显。近年来，我国电石行业通过对引进的挪威Elkem公司7台25500KVA的密闭式电石炉及其配套设备进行消化和吸收，先后开发出具有自主知识产权的密闭式电石炉，容量包括25500KVA、27000KVA、30000KVA、31500KVA、33000KVA、36000KVA、 40500KVA、42000KVA、48000KVA、54000KVA、63000KVA、81000KVA及195000KVA，等。国产密闭炉的各项指标，如能耗、物耗、污染物排放等，也已经达到了世界先进水平。特别是40500KVA密闭式电石炉以其性能优异、技术装备成熟且运行稳定，得到了行业普遍认可与推广，已成为国内电石项目建设的首选炉型，据协会统计：到2015年底密闭式电石炉563台，占电石炉总台数65%；其中40500KVA密闭式电石炉为143台，占密闭总台数25%，产能约1100万吨，占总产能24%。

表6  2015年国内电石炉容量情况汇总表

| 容量（KVA） | 密型 | 台数（台） | 占总台百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 195000 | 密闭 | 1 | 0.1% |
| 81000 | 密闭 | 10 | 1.2% |
| 63000 | 密闭 | 2 | 0.2% |
| 54000 | 密闭 | 4 | 0.5% |
| 48000 | 密闭 | 8 | 0.9% |
| 42000 | 密闭 | 4 | 0.5% |
| 40500 | 密闭 | 143 | 16.5% |
| 36000 | 密闭 | 5 | 0.6% |
| 33000 | 密闭 | 78 | 9.0% |
| 31500 | 密闭 | 45 | 5.2% |
| 30000 | 密闭 | 109 | 12.5% |
|  | 内燃 | 2 | 0.2% |
| 27000 | 密闭 | 31 | 3.6% |
|  | 内燃 | 3 | 0.3% |
| 25000 | 密闭 | 110 | 12.7% |
|  | 内燃 | 46 | 5.3% |
| 20000 | 内燃 | 36 | 4.1% |
| ＜20000≥16500 | 内燃 | 63 | 7.2% |
|  | 密闭 | 10 | 1.2% |
| ≤13500＞12500 | 内燃 | 93 | 10.7% |
|  | 密闭 | 4 | 0.5% |
| ≤12500 | 内燃 | 62 | 7.1% |
| 合计 |  | 869 | 100% |

图2  2006-2015年我国密闭炉产能变化情况

2016年12月份全国电石产品产量

| 地区 | 12月 |  |  | 1-12月累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
| 全 国 | 2312861 | 2242014 | 3.2 | 25882827 | 24844084 | 4.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 天 津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 河 北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 山 西 | 35357 | 31980 | 10.6 | 239153 | 335024 | -28.6 |
| 内蒙古 | 838943 | 813765 | 3.1 | 9401598 | 8605133 | 9.3 |
| 辽 宁 | 3600 | 4725 | -23.8 | 33367 | 67609 | -50.6 |
| 吉 林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 上 海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 江 苏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 浙 江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 安 徽 | 0 | 0 | — | 1671 | 0 | — |
| 福 建 | 3822 | 6632 | -42.4 | 29307 | 29333 | -0.1 |
| 江 西 | 6193 | 5451 | 13.6 | 70736 | 60443 | 17.0 |
| 山 东 | 348 | 295 | 18.0 | 4125 | 3494 | 18.1 |
| 河 南 | 95081 | 110940 | -14.3 | 1146484 | 1298676 | -11.7 |
| 湖 北 | 35487 | 27649 | 28.3 | 400382 | 448759 | -10.8 |
| 湖 南 | 13561 | 11988 | 13.1 | 77440 | 133794 | -42.1 |
| 广 东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 广 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 海 南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重 庆 | 35600 | 27800 | 28.1 | 242924 | 65568 | 270.5 |
| 四 川 | 54564 | 48056 | 13.5 | 723399 | 669885 | 8.0 |
| 贵 州 | 3505 | 3850 | -9.0 | 66912 | 83431 | -19.8 |
| 云 南 | 86695 | 49478 | 75.2 | 532450 | 560773 | -5.1 |
| 西 藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕 西 | 180332 | 198059 | -9.0 | 2440061 | 2603268 | -6.3 |
| 甘 肃 | 48792 | 89136 | -45.3 | 1250323 | 1127960 | 10.8 |
| 青 海 | 14608 | 33076 | -55.8 | 161568 | 261699 | -38.3 |
| 宁 夏 | 301617 | 255617 | 18.0 | 3249990 | 3124111 | 4.0 |
| 新 疆 | 554755 | 523518 | 6.0 | 5810937 | 5365125 | 8.3 |

2016年12月份全国PVC产品产量

| 地区 | 12月 |  |  | 1-12月累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
| 全 国 | 1473919 | 1375398 | 7.2 | 16692407 | 16190137 | 3.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 天 津 | 96343 | 102786 | -6.3 | 1134208 | 1348484 | -15.9 |
| 河 北 | 52873 | 49315 | 7.2 | 601445 | 563207 | 6.8 |
| 山 西 | 58301 | 51920 | 12.3 | 667836 | 642897 | 3.9 |
| 内蒙古 | 346457 | 329338 | 5.2 | 3748481 | 3411910 | 9.9 |
| 辽 宁 | 18025 | 3603 | 400.3 | 144320 | 129636 | 11.3 |
| 吉 林 | 0 | 0 | — | 0 | 32670 | — |
| 黑龙江 | 9134 | 8198 | 11.4 | 97124 | 98306 | -1.2 |
| 上 海 | 9253 | 9008 | 2.7 | 98266 | 95792 | 2.6 |
| 江 苏 | 19927 | 15372 | 29.6 | 190377 | 162809 | 16.9 |
| 浙 江 | 35768 | 35564 | 0.6 | 382454 | 380945 | 0.4 |
| 安 徽 | 2308 | 2096 | 10.1 | 24598 | 21115 | 16.5 |
| 福 建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 江 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 山 东 | 112016 | 85057 | 31.7 | 1181827 | 1003669 | 17.8 |
| 河 南 | 80476 | 50302 | 60.0 | 806340 | 799868 | 0.8 |
| 湖 北 | 60906 | 50654 | 20.2 | 637079 | 599226 | 6.3 |
| 湖 南 | 12142 | 6581 | 84.5 | 101028 | 134418 | -24.8 |
| 广 东 | 9548 | 8452 | 13.0 | 82949 | 74331 | 11.6 |
| 广 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 海 南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重 庆 | 307 | 785 | -60.9 | 8934 | 14197 | -37.1 |
| 四 川 | 66571 | 73434 | -9.3 | 800166 | 825122 | -3.0 |
| 贵 州 | 0 | 0 | — | 0 | 19 | — |
| 云 南 | 19794 | 15966 | 24.0 | 202191 | 179683 | 12.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕 西 | 77935 | 68193 | 14.3 | 1434145 | 1313582 | 9.2 |
| 甘 肃 | 8628 | 9887 | -12.7 | 99182 | 101970 | -2.7 |
| 青 海 | 20025 | 23605 | -15.2 | 257715 | 251126 | 2.6 |
| 宁 夏 | 41910 | 37901 | 10.6 | 462732 | 472464 | -2.1 |
| 新 疆 | 315272 | 337381 | -6.6 | 3529009 | 3532690 | -0.1 |

煤制乙二醇 “落魄” 龙头企业亏损

据了解，丹化科技是国内公认的煤制乙二醇行业龙头企业之一，其创新技术与产能规模堪称世界领先，同时该公司在境内公开发行A股、B股股票在上海证券交易所上市。丹化科技现有3家控股子公司——通辽金煤化工有限公司、上海丹化化工技术开发有限公司和江苏丹化醋酐有限公司。其中，通辽金煤是主要的控股子公司，通过自主研发，采用世界首创的煤制乙二醇技术，自建和合建生产装置5套，年产能120万吨，生产基地涉及内蒙古、江苏、河南等，并逐步向山东等地扩展。

值得一提的是，通辽金煤公司的“煤制乙二醇”工艺技术获得中科院的鉴定认可，还被《石化产业调整和振兴规划（2009-2011年）》列为我国煤化工五大重点示范工程之一 。

“丹化科技的业绩主要来源于乙二醇的生产经营。在原油价格高企的年代，煤制乙二醇成本相比石油路线具有绝对优势。当国际原油价格处于100美元/桶左右的水平时，煤制乙二醇的利润高达2000元/吨，这是当年丹化科技巨资大规模扩张的主要动力。”内蒙古龙美科技有限公司副总经理王强如是说。

王强告诉记者，随着国际原油价格持续暴跌，按照现在的原油价格，这一竞争优势已经转变成劣势。当国际原油价格在90美元（桶价，下同）以上时，煤制乙二醇有很强的竞争优势；当原油价格在80美元以上时，煤制乙二醇才有生存空间；当原油价格在65美元以下时，煤制乙二醇的优势将消失殆尽；当原油价格跌至65美元以下时，石油制乙二醇将取得成本优势。目前国际原油价格已经暴跌至40美元，这让煤制乙二醇的成本优势不仅荡然无存，煤制乙二醇步入亏损的边缘。

煤制乙二醇的“落魄”，令丹化科技业绩一落千丈。丹化科技2016年三季报显示，归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，同比下降13206.26%。更为让业内担忧的是，2017年1月25日晚丹化科技公告称，预计2016年净利润为-1.66亿元左右。如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。

内蒙古一化工公司爆炸致2死4伤

2月22日电21日上午9时20分左右，内蒙古阿拉善盟腾格里经济技术开发区立信化工有限公司反应釜发生爆炸。目前，爆炸事故已造成2人死亡，4人受伤，其中1人伤情严重。