中国电石工业协会信息部主办    第三十三期（2019年8月23日）

网站：www.cciac.org.cn            邮箱：ccia00＠126.com

电石交流群：QQ192598097        电石报表群：QQ328632618

电话：010-84885707               传真：010-84885707

责任编辑：蒋顺平                编辑：郭永明

目  次

近日国内电石PVC出厂价格微跌……………………………………………………2

短期电石法占主流长期乙烯法或将更受关………………………………………2

矿热炉电石生产问答……………………………………………………………3

60家化工企业上榜2019中国民营企业500强……………………………………6

近日国内电石PVC出厂价格微跌

陕西地区出厂价在2750-2850元/吨左右，报价微跌，跌幅50元/吨；青海地区出厂价在2850元/吨左右，报价暂稳；内蒙地区出厂价在2850元/吨左右，报价暂稳。宁夏石嘴山地区电石主流出厂价2950元/吨左右，报价暂稳，实际成交价以协商为主。整体看来，国内电石出厂价格微跌。

原材料焦炭价格涨幅有限，电石成本支撑一般。下游客户电石采购积极性一般，电石供应正常。后市电石震荡下跌。

目前普通电石料主流价格在6800-6940元/吨。参考报价：三联5型6800元/吨，盐湖6830元/吨，金威5型6880元/吨，信发6900元/吨，亿利6940元/吨，海纳6880元/吨，东兴6880元/吨，乙烯料：大沽700报7020元/吨，大沽800大包7000元/吨，大沽1300报7200元/吨，大沽1000报7050元/吨。

- 短期电石法占主流　长期乙烯法或将更受关注

我国PVC按照原料来源可分为电石法和乙烯法两种，由于中国贫油、富煤的资源现状，我国PVC目前依然是电石法为主，但后期随着环保政策限制以及大乙烯项目的发展，长远来看，乙烯法PVC或将受到更多关注。

高流动性共聚聚丙烯具有高流动性，还具有高冲击强度及较好的刚性和韧性。主要用于注射成型大型薄壁制品，如直射成型家电制品、汽车零部件、工业零部件、办公用具、家具等，极大的推动着汽车、家用制品、食品包装等大型薄壁制造业。

截止到目前，我国PVC粉总产能在2385万吨，其中电石法产能占比在81.59%，乙烯法产能占比在81.59%，我国这种电石法工艺占主导的局面主要是由于我国的资源结构形式决定，电石法成本具有一定优势。我们讲的乙烯法是泛指，其实包括单体法，而且原料来源也具有多样性。

我国乙烯法企业除了少数自产乙烯，其余多数原料都是依靠进口为主，所以大部分企业都是位于沿海等进口比较方便的地区。虽然我国目前乙烯法产能占比较少，但陆续也有不少乙烯法（包括单体法）企业扩产或计划投产。

未来近几年仍有部分乙烯法投产，这说明虽然乙烯法在原料来源方面有一定限制，但将来也将越来越受到行业重视，这主要是因为以下两个方面：

第一，乙烯法生产工艺更环保，政策限制性相对较小。

在产业结构调整指导目录(2011年本) 2011第9号令规定中，使用高汞催化剂的电石法PVC是将逐步被淘汰的，低汞触媒的电石法PVC企业也受到限制投资，对于乙烯法PVC仅规定是产能要大于或等于30万吨。除此之外，随着自2017年8月16日《关于汞的水俣公约》对我国正式生效，在2017年8月16日之前尚未审批的电石法工艺，之后是一定不能审批的。

综合以上，虽然在2016年8月 国务院办公厅印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中，PVC被列为严格控制新增产能的行业，但后期如果有新批复的PVC生产项目，只能是乙烯法工艺或者无汞化生产工艺，相对来讲，乙烯法的政策限制性较小，

第二，随着国内大乙烯项目的发展以及美国页岩气的兴起，将来原料供应的限制性减弱。

2018年可以说是乙烯元年，大乙烯项目层出不穷，诸多百万吨大乙烯项目逐步启动。2019-2025年，将是中国大乙烯项目集中投放的几年，集中投产将会伴随乙烯的需求问题，外销或者自身配套下游行业都是可行的选择，PVC作为乙烯的下游配套产品之一，在近几年发展及盈利水平相对尚可的情况下，成为大乙烯项目配套下游产品的可能性将增加，另一方面，若乙烯外销，或刺激乙烯法PVC新项目的产生。

除此之外，伴随着美国页岩气的兴起，尤其北美乙烷装置投产带来的低成本乙烯原料或刺激市场，将来若利用乙烷作为原料裂解制乙烯的的项目不断增加，乙烯的价格或将有下行可能。

所以随着未来大乙烯项目的发展和美国页岩气的兴起，乙烯法PVC在原料方面所受到的限制将会减弱，叠加政策面的相对优势，长远来看，乙烯法工艺PVC或将越来越受行业关注。

矿热炉电石生产问答

61、电石炉的稳定生产取决于哪些因素？

①原材料的质量;②设备是否能长周期运行;③是否严格按操作规程操作;提高有功功率;提高二次电压;

提高电流电压比。

62、电加热风机风门开度根据什么进行调整？

⑴下列情况开大风门：①炉压大;②电极糊质量差(灰分大);③翻电石;

④密封不严;⑤炉温高;⑥电极位置高;

⑵电极长，过焙烧时关加热元件，开大风量;

⑶电极短，欠焙烧时开加热元件，开小风量;

63、炉温是否越高越好?最理想的炉温是多少？

炉温不是越高越好。炉温太高，导致电石二次分解产生金属钙和碳;

最理想的炉温是2000—2200℃;

64、热量集中取决于什么?如何保持高炉温？

热量集中取决于恒定的电阻、电流和电压。保持高炉温的方法：①长期满负荷运行;②高质量的液态电石;③适当的电极位置;

65、正常生产操作时怎样控制电极的对地电压、电流、电阻才会使炉况处于最佳工作状态?为什么？

采用高电压、低电流、高电阻操作才会使炉况处于最佳工作状态;原因：减少无功、增加有功，在同等电耗下炉温最高。

66、什么情况下电极电流不断上涨、缓慢下降？

出炉前;红料多;正在出炉。

67、哪些情况下应紧急停炉？

①电极软、硬断;②炉内设备大量漏水;③导电接触元件放弧(刺火);

④氢气含量突然大幅度上升;⑤油路、水路、液压系统突然故障;

⑥电极突然下滑;⑦炉内大量翻电石;炉压过大，炉温急剧上升;

68、漏糊怎样判断？

判断: ①护屏缝隙处冒黄烟;②导电接触元件回水温度上升。

69、漏糊如何处理？

处理：①停电、检查漏糊部位;②根据实际情况进行填充、补焊或进行压放、电极焙烧。

70、熔池不稳定、炉眼上下移动的原因及如何处理？

原因：①原料粒度过大或过小;②负荷忽高忽低;③配比不稳定;④电极长度忽长忽短，频繁移动电极;⑤石灰质量不稳定;⑥停炉频繁;⑦出炉不均衡。

处理：①严格控制原材料质量及配比;②保证长周期满负荷稳定运行;

③统一操作，稳定出炉;④适当干烧，调整炉料、增加电阻、稳定电极位置和炉温。

71、设备漏水如何判断及处理？

判断：①回水温度升高、流量减小;②单项电极电流有可能下降;③炉气出口温度降低;④炉气压力增大;⑤塌料频繁;⑥炉气中氢气含量增大;⑦电阻增大。

处理：①平时操作细致观察各仪表的变化;②发现漏水后及时停电处理;③电极禁止上下移动、防止热料喷出或爆炸;④料层表面的湿料要及时清除。

72、何种情况下进行低电压、高电流操作？

炉底温度低，出炉困难，进行低电压、高电流操作，使电极深入料层，提高炉底温度。

73、何种情况下进行高电压、低电流操作？

炉况稳定的情况下进行高电压、低电流操作有利于扩大熔池，降低电耗。

74、电石的熔点与何有关？

电石的熔点随电石中CaC2含量而改变。纯CaC2熔点为2300℃，电石中CaC2含量一般在80%左右，其熔点在1980℃左右，CaC2含量为69%时，熔点最低为1750℃，影响电石熔点的因素取决于杂质的量和性质。

75、环加淤料如何处理？

1.人工将料扒入其他料仓。

2.联系电工反转环行加料机。

76、若1A皮带机坏如何给1#2#炉加料？

1号炉1B---2B---3B---4B---5A；2号炉1B---2B---3B---5B

77、2B皮带机坏如何给3#4#炉加料？

3号炉1A---2A---6A---8A；4号炉1A---2A---6A---7A---8B

78、何种情况下需开启电加热器对电极进行辅助加热？

1.单相电极焙烧。2.压放周期短30分/次。3.电极欠焙烧。

79、电极糊柱高度如何测量？

6.6m+节数*1.5m+尺测量焊缝长度-绳长

80、请写出尾气净化系统所有停车的连锁和具体内容。

1.净气风机跳闸连锁停车。2.粗气风机跳闸连锁停车。3.氧气超过2%连锁停车。

4.氢气超过16%连锁停车。

5.过滤器入口温度超过265度连锁停车。

6.炉变停连锁停车。

- 60家化工企业上榜2019中国民营企业500强

8月22日，全国工商联发布《2019年中国民营企业500强报告》。华为投资控股有限公司以7212亿营收排名第一，海航集团、苏宁控股分列二三位，营收额分别为6183亿、6025亿。正威国际集团、恒大集团、京东集团、碧桂园控股、恒力集团、联想控股、国美控股进入前十。本次500强上榜门槛为185.85亿。 
    石油和化工共有60家企业进入500强，排名靠前的十家企业是：恒力集团有限公司(第8名)、浙江恒逸集团有限公司(第28名)、浙江荣盛控股集团有限公司(第33名)、山东东明石化集团有限公司(第55名)、万达控股集团有限公司(第61名)、江阴澄星实业集团有限公司(第69名)、利华益集团股份有限公司(第71名)、浙江桐昆控股集团有限公司(第91名)、三房巷集团有限公司(第99名)、山东海科化工集团(第110名)。 
    榜单显示， 2019年中国民营企业 500强入围门槛又创新高。今年，民营企业 500 强入围门槛 高达 185.86 亿元;民营企业制造业 500强入围门槛高达85.63亿元;民营 企 业 服 务 业 100 强 入 围 门 槛 高 达 241.13亿元。 
    在今年的榜单上，超大型企业继续增长。2018 年，华为投资控股有限 公司(7212.02亿元)、海航集团有限公司(6182.93 亿 元)、苏 宁 控 股 集 团 (6024.56亿元)、正威国际集团有限公司(5051.18亿元)等12家企业营业收 入超过3000亿元，比上年增加3家。2018 年，资产总额超过1000亿元的企业有 76 家，比上年增加15家。 
    此外，今年有20家民企500强入围世界500强，比上年增加3家。而与去年相比，有 85 家 企业新进入榜单。

内蒙古有3家企业上榜，分别是内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司以营业收入583亿位列榜单118名，内蒙古伊泰集团有限公司以557.6亿位列榜单129位，亿利资源集团有限公司以435.4亿元名列榜单175位。内蒙古自治区另外一家上榜企业是内蒙古伊利实业集团股份有限公司，营业收入795.5亿元，名列榜单81位。